比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心实验室门禁系统维修升级项目 |
| 采购预算 | 55000元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其它条件； 7.营业范围含装饰装潢、电力维修维护相关服务。 本项目不接受联合体参与，严禁挂靠、借用资质、违法分包设计工作；所有业绩须为本单位自有业绩，采购方有权核查合同、发票、施工图原件，一经查实挂靠、造假情形直接按无效响应处理，纳入采购黑名单。 |
| ★ 实质性 需求 | 一、项目情况 1.采购内容：具体详见附件实验室门禁系统维修升级 项目清单。总体要求：选用的设备、材料必须为国标产品、符合国家验收标准。 2.报价说明： 本项目报价上限为55000元(大写:伍万伍仟元整)，超出此报价视为响应无效，取消响应资格。 二、商务要求： 1.工期：合同签订后30天内完工；施工地点：二连浩特国际旅行卫生保健中心。 2.支付方式：合同生效，乙方提交合规有效发票后，甲方于3个工作日内支付合同价款的50%作为首付款；乙方完成全部维修改造、安装调试工作，经甲方验收合格并提交完整资料及对应发票后，甲方向乙方一次性支付剩余50%合同价款。 3.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。 4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。 5.质量保修期：质保期1年，验收合格之日起计算。 |
| 评审因素 | 最低价法 |
| 其他因素 | 无 |

附件

实验室门禁系统维修升级项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制器 | 1.名称:四门门禁控制器 2.规格:数据存储能力：高性能ARM芯片中央处理器，植入Linux操作系统 ，具备超大容量数据存储能力； 3.处理能力：标准10/100M以太网通信接口，快速处理复杂应用； 4.运维效率：支持软件端、Web端、平台端三种方式运维，方便快捷； 5.开门控制方式：支持刷卡、个人密码、卡+密码、公共密码、胁迫密码、 按钮开门、远程开门、人脸开门、APP开门、动态密码开门等多种开门方式； 6.记录容量：10万条；有效卡数量：10万条； | 台 | 12 |
| 2 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 2.规格:1、防护等级：IP65防护等级，室内室外皆可应用2、鉴权凭证多元化：支持刷卡、手机蓝牙、密码等多种鉴权通行方式；3、开门控制方式：IC卡、CPU卡、按钮开门识别、APP远程开门等多种开 ；4、通讯接口： RS485、Wiegand34/42； 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | 台 | 36 |
| 3 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.规格:单门磁力锁：工作电压:DC12V，工作电流:500mA/250mA，承受拉力:280KG 3.适用范围:木门、玻璃门、金属门、防盗门 4.产品尺寸:253*25*48 5.开门类型:断电开门 6.满足施工图设计，设计 | 台 | 36 |
| 4 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:供电方式：干接点信号控制 3.结构：PC阻燃材料和银合金触点，弹力持久、受力平稳 4.规格尺寸：86*86mm 5.安装方式：86盒安装 | 台 | 36 |
| 5 | 电气配线 | 1.名称:信号控制线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV 2.敷设部位或线制:管内及线槽敷设 | 项 | 1 |